ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке  у отвореном поступку , број : 2301-11-10/25 je јавна  набавка радова  РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА НА ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ ДОМА за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница

У току извођења радова, извођач је дужан да  употребљи материјал  првокласног квалитета, а радови изведени стручном радном снагом и по важећим прописима и стандардима за предметну врсту радова.

Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима у објекту, тј. да се не оштете делови других инсталација и објекта. Извођач радова одговоран је и сноси трошкове у колико услед немарности и нестручности оштети остале радове и инсталације објекта. Изабрани понуђач даје гаранцију за исправност изведених радова у року који се одређује  Уговором.

При извођењу радова морају бити примењене мере безбедности и здравља на раду

(заштита на раду) за све раднике.

У доле представљеном табеларном приказу, приказан је опис радова, са јединицама мера, количинама и траженим карактеристикама

| Р.Б. | Назив/опис радова 1 | Јед. мере 2 | Количина 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним засторима. Користи се за све време трајања радова. | м² | 1500 |
| 2. | Израда заштитне надстрешнице, испуштене из фасадне скеле, изнад улазних врата са предње и дворишне стране. Надстрешницу урадити од челичних цеви за скелу са косницима и укрућењима. Покрити је даскама дебљине 2“ и тер папиром, који се причвршћује дрвеним летвама. Ширина надстрешнице је 2 метра. Користи се за све време трајања радова | м² | 300 |
| 3. | Испитивање постојећих громобранских трака да ли су и даље у функцији и пажљива демонтажа истих и њихова поновна монтажа после замене теголе, и враћање у исправно првобитно стање на истом месту | Пауш. комад | 1 |
| 4. | Демонтажа постојеће теголе и вађење ексера, са препоруком да се не помере држачи громобрана. Скинути теголу и сав шут утоварити и возилом однети на депонију по избору извођача радова | м² | 1850 |
| 5. | Делимична демонтажа постојећег дашчаног крова с утоваром у камион и одвозом на депонију. по избору извођача радова | м² | 1850 |
| 6. | Демонтажа и скидање постојеће лимене окапнице која се налази испод првог реда теголе по ободној ивици крова. Скинути лим однети на депонију по избору извођача радова. | м² | 285 |
| 7. | Демонтажа и скидање лежећих лимених олука 35х20х80 цм са вађењем шрафова и типлова, провера конструкције са под, ако је оштећена да се поправи, сав лим однети на депонију по избору извођача радова. | м² | 235 |
| 8. | Демонтажа и скидање покривача од лима ширине 1,60м комплет са атиком до лежећег олука. Проверити конструкцију која је носила лимени покривач. Скинути лим однети на депонију по избору извођача радова. | м² | 141 |
| 9. | Демонтажа и скидање металног канала 3 комада 30х60цм. Израда и постављање истог таквог комплета са лименом опшивком на додиру крова. | Пауш. комад | 1 |
| 10. | Демонтажа и скидање натрулих/оштећених греда , набавка и монтажа нових кровних греда од чамове грађе и поставњаље на месту натрулих/оштећених греда | м 3 | 3 |
| 11. | Набавка и монтажа нових OСБ плоча (12 мм) | м² | 1850 |
| 12. | Набавка материјала израда и намештање лежећих олука од пластифицираног лима у потпуности исти као што су димензије постојећег олука 35х20х80 цм олуке поставити са падом према одводним цевима. Спојеве добри заварити. | м² | 235 |
| 13. | Набавка материјала и монтажа хоризонталног намештања лима испод првог реда теголе на ободној ивици лима. Лим причврстити добро за подлогу да не вибрира | м² | 285 |
| 14. | Набавка материјала и постављања парапропусне фолије по подашчаној кровној равни. Обрачун по м2 површине крова. | м2 | 1850 |
| 15. | Скидање и демонтажа светларника на куполи „Ц“ блока израда исто таквих светларника са новим рамовима, плексиглас стаклом и моторима за отварање и затварање. Димензиј 1 комадa je 60x60 цм Обрачун по комаду | комад | 4 |
| 16. | Израда нове конструкције од чамове грађе, преко греда поставити бродски под и све припремати за покривање теголом на другој згради 4х5,60, 2 ком, као и спој између две зграде (6,90х6,70)х8,10. | м2 | 146 |
| 17. | Набавка и уградња материјала за покривање крова квалитетном теголом,сваку траку теголе добро заковати за подлогу и преклоп залепити за другу теголу. Обрачун по м² | м² | 1850 |
| 18. | Демонтажа и скидање старе хидро изолације на две кућице лифта на крову зграде,постављање нове хидроизолације као и заштита од УВ зрака,постављање нових лимова (40 цм X 30м) око кућице лифта и окапнице и повезати са олуком.Димензије две кућице су у збиру 40 м² | Пауш. | 1 |
| 19. | Демонтажа и скидање постојећих олучних цеви и одношење на депонију по избору извиђача. набавка материјала ,израда и монтажа нових олучних цеви са убодом воде из лежећих олука у олучне цеви .На дно лежећих олука где се спаја са вертикалном олучном цеви поставити сито за прихватање и задећжавање отпадних материја .Обрачун по 1метру дужине | м | 300 |

Напомене: Извођач радова је у обавези да води грађевински дневник за изведене радове .

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Обилазак локације је пожељан (али не и обавезан) како би потенцијални Привредни субјект детаљно прегледао локацију  и  добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.  Заинтересовани потецнцијални Привредни субјект је дужан да свој обилазак најави писменим путем на маил адресу: posta@stamnicazavod.org.rs  или да поднесу захтев наручиоцу путем сандучета на нивоу поступка набавке.  Приликом обиласка локације, потенцијалном Привредном субјекту биће издата потврда о обиласку исте, коју ће приложити уз понуду.

Свим заинтересованим понуђачима обилазак локације биће омогућен

дана 01.12.2025.године у периоду од 07-14 h.

Привредни субјект :                                                                                                       Датум:

________________                                                                                  ___________________________